Proyecto Ondas

Considerando lo conversado en la reunión del día 17 de noviembre relacionado con el poryecto Ondas queremos acercar algunas ideas que faciliten la integración entre el proyecto de investigación que se propone realizar y  la posibilidad de aplicar sus resultados en la secuencia de trabajo. Seria conveniente incluir en el trabajo de investigación un análisis que permita  validar los resultados de los modelos obtenidos contra datos reales y cual seria la metodología a seguir para ello. Tomando en cuenta los dos temas que habían quedado de la lista originalmente propuesta por YPF el plan debería contemplar:

Reservorios fracturados

Para la industria petrolera las rocas naturalmente fracturadas presentan interés como reservorios porosos y permeables. Como las fracturas afectan la propagación de las ondas sísmicas es de gran interés utilizar las mismas para caracterizar la fracturación natural en cuencas sedimentarias.

Para la ubicación de pozos de exploración interesa conocer donde una roca está fracturada y donde no, discriminar donde está mas fracturada y donde menos, estimar si el fluido contenido en las fracturas es hidrocarburo o no. Para el mejor desarrollo de este tipo de reservorio se necesitan conocer las características geométricas de las fracturas: tamaño, dirección del plano de fracturas y si existe interconexión entre fracturas o no. También es importante el conocimiento de la presencia de fracturas en la perforación de pozos ya que pueden originar pérdidas del lodo de perforación.

Lo que nuestra compañía necesita como entregable de un proyecto de investigación es un programa que a partir de datos sísmicos permita determinar:

-presencia de fracturas y grado de fracturación

-dirección de las mismas, tamaño, espesor y otras características geométricas

-porosidad y permeabilidad de las rocas fracturadas

Por ello se consideran necesarios que el proyecto incluya los siguientes puntos

- Definir los parámetros que mejor describan diferentes tipos de rocas fracturadas. Son las stiffnesses tangenciales y normales, ZT y ZN, que se pueden relacionar a otros parametros mas fisicos como el espesor de la fractura, el numero de contactos, los parametros de Thomsen, etc. El articulo que escribimos "Fracture-induced anisotropic attenuation" va en ese sentido. Ver Liu E, Hudson JA and Pointer T (2000) Equivalent medium representation of fractured rock. J. Geophys. Res. 105: 2981-3000.

- Desarrollar de un software que permita modelar diferentes la respuesta sísmica de estas rocas en lo que hace a la propagación de una onda a través de ella. Ya tengo un 3D con anisotropia. Es viejo, habra que re-escribirlo. Hay que calcular lo cIJ equivalentes de la fractura y calcular los sismogramas.

- La versión final deberia ser razonablemente amigable en lo que hace a la parametrizacion y generación del modelo. Eventualmente debería considerarse incorporarlo como modulo adicional dentro de un software comercial de los usados en YPF ( Petrel? Focus? HR?). Aca se necesita un becario en ciencia computacional que se encargue de realizar la interface.

- Evaluar que parámetros de los modelos de fractura generan cambios mas significativos en las ondas sísmicas observadas. Estudiar los cIJ variando los ZT y ZN que dependen de otras propiedades mas fisicas como la densidad de fracturas, el espesor, etc. Luego calcular sismogramas, preferentemente VSPs.

- Definir que tipo de experimento seria necesario para su observación considerando la resolución características de cada método:

- Seria observable en sísmica de pozo  (VSP, walkaway etc)?

- Seria observable en perfiles de pozo?

- Seria observable en sísmica de superficie? De que manera?

Mejor VSP que sismica de superficie. Hay que ver Grechka V and Tsvankin I (2003), Feasibility of seismic characterization of multiple fracture sets. Geophysics 68: 1399-1407. Tambien: A. Bakulin, V. Grechka, and I. Tsvankin. Estimation of fracture parameters from reflection seismic data - Part I: HTI model due to a single fracture set. Geophysics, 65:1788-1802, 2000. A. Bakulin, V. Grechka, and I. Tsvankin. Estimation of fracture parameters from reflection seismic data - Part II: Fractured models with orthorhombic symmetry. Geophysics, 65:1803-1817, 2000. A. Bakulin, V. Grechka, and I. Tsvankin. Estimation of fracture parameters from reflection seismic data - Part III: Fractured models with monoclinic symmetry. Geophysics, 65:1818-1830, 2000. En perfiles de pozzo se podria calcular el medio Backus average (upscaling). Daria un TI.

- Proponer el mejor experimento a realizar para su observación considerando el tipo de cambio esperado estimando la resolución necesaria. En caso que el experimento propuesto requiera de un tipo de adquisición especial del que no se dispongas datos ( ondas de corte? perfil de pozo empelando una herramienta con requerimientos de precisión no disponibles? sísmica de pozo no convencional?) plantear la forma de llevarlo a cabo. Se puede proponer, no hacerlo en la practica. Hay que computar una simulacion y mostrar la diferencia con el caso isotropico.

- Proponer una metodología para trabajar con los datos modelados en conjunto con los datos observados para evaluar el grado de fractura de la roca, y a partir de allí otros parámetros de la misma (permeabilidad, porosidad, módulos elásticos etc.) Si es modelado iterativo no es inversion. Se podria hacer tratando de ajustar con modelados los datos reales. Si quieren la permeabilidad hay que usar un White anisotropico como el articulo que enviamos a GJI, una de las capas es fina y de alta permeabilidad (la fractura).

II) Anisotropia

Existen diferentes formas en que la anisotropía se manifiesta en la información sísmica, una de las mas importantes es el cambio de la velocidad de propagacion con la dirección El conocimiento  de las propiedades anisotropicas de una muestra podría ser de utilidad para poder predecir el comportamiento de la roca ante fracturas inducidas, y otras propiedades de la misma. El interés real es como podemos predecir estas porpiedades a partir de observaciones.

- Revisar y estudiar los métodos y herramientas que se pueden emplear para la detección de anisotropía a partir de sísmica de superficie. Se puede revisar y hacer un informe. No es un paper original. Ver los papers anteriores y el libro de Tsvankin.

- Estudiar y proponer diferentes formas de incluir anisotropía en las ecuaciones de propagación. Hay una sola, con los cIJ. Podemos poner atenuacion y seran pIJ. O pIJ con porosidad. Ya hecho.

- Desarrollar un software que permita modelar como los parámetros de anisotropía afectan  la respuesta sísmica. Ya dicho arriba. Es facil esto.

- Analizar las respuestas de los modelos y la combinación de parámetros de anisotropía que producirían un efecto en la señal observada. Lo mismo de antes.

- Analizar cuales de los parámetros anisotropicos podrían ser determinados por diferentes tipos de experimentos. Los papers de Bakulin, Grechka y Tsvankin.

- Proponer una metodología para trabajar con los datos modelados en conjunto con los datos observados para evaluar la anisotropía. Modelados sucesivos y se evita la inversion.

Comentarios generales

Si en alguno de estos puntos no se contara con la experiencia necesaria para llevarlos adelante podría contratarse a consultores externos que den el apoyo necesario en estos temas

Dentro de los planes de doctorado debería incluirse la formación necesaria para trabajas con datos reales ademas de los modelos. Esto es de especial interés si se espera que parte de los integrantes del proyecto sean incorporados por YPF.